附件2

有效期满续展部分产品结构和特征参数变化限制范围及要求

1.拖拉机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 2 | 机架型式 |  | 不允许变化 |
| 3 | 外廓尺寸(长×宽×高) |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 4 | 轴距或履带接地长 |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 5 | 轮距(前轮/后轮)或轨距 |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 6 | 轮距(前/后)调整方式 |  | 可以变化 |
| 7 | 最小离地间隙 |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 8 | 最小使用质量 |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 9 | 前轴质量/后轴质量 |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 10 | 配重(前/后) |  | 可以变化，幅度≤5% 当配重增加超过5%时，需加做驻车制动、行车制动试验后确认。当配重减少超过5%时，需加做侧翻试验后确认 |
| 11 | 挡位数(前进/后退) |  | 不允许变化 |
| 12 | 各挡理论速度 |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 13 | 发动机与离合器联接方式 |  | 不允许变化 |
| 14 | 驾驶室（安全架） |  | 可以变化，需提供变化后的驾驶室（安全架）强度试验报告，且需按照大纲要求加做相关试验后确认 |
| 15 | 驾驶员座椅 |  | 可以变化，但座椅标志点不能变化。加做驾驶员座椅振动联合加速度试验后确认 |
| 16 | 燃油箱 |  | 型号允许变化 容积允许变化，幅度≤5% |
| 17 | 消声器 | 消音腔尺寸、重量 | 不允许变化 |
| 18 | 前照灯 | 型号 | 可以变化，需提供符合JB/T 6701要求的灯具报告，且需加做发光强度和照射位置试验后确认 |
| 19 | 配套发动机 | 企业名称 | 可以变化，需通过推广鉴定，或增加检测后确认 |
|  |  | 型号 | 可以变化，需通过推广鉴定，或增加检测后确认 |
|  |  | 结构型式 | 不允许变化 |
|  |  | 气缸数量 | 不允许变化 |
|  |  | 进气方式 | 可以变化，按照大纲要求加做试验后确认 |
|  |  | 冷却方式 | 不允许变化 |
|  |  | 标定功率 | 不允许变化 |
|  |  | 标定转速 | 可以变化，幅度≤5%，当转速增大时，需加做行车制动试验、动态环境噪声试验、速度核测，核测后确认 |
|  |  | 喷油泵型式、型号 | 可以变化，须有型式核准证书 |
|  |  | 喷油嘴型式、型号 | 可以变化，须有型式核准证书 |
| 20 | 转向系 | 型式 | 可以变化，加做转向性能试验后确认 |
| 21 | 制动系 | 型式 | 可以变化，加做停车制动、行车制动试验后确认 |
| 22 | 离合器 | 型式 | 可以变化，需加做动力输出功率试验后确认 |
| 23 | 变速箱 | 型式 | 型式、档位数不允许变化；不允许增加选装变速箱；允许在原变速箱基础上进行速度调整，幅度≤5%。 如调整使最高车速增大，需加做行车制动试验后确认 |
|  |  | 换挡方式 | 不允许变化 |
| 24 | 中央传动 | 型式(前/后) | 不允许变化 |
| 25 | 差速器 | 型式(前/后) | 不允许变化 |
| 26 | 最终传动 | 方式(前/后) | 不允许变化 |
| 27 | 轮胎 | 型号(前轮/后轮) | 可以变化，在企业明示的最大轮胎规格以下变化。允许增加水田轮配置 |
| 28 | 履带 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 履带板数量 | 幅度≤5% |
|  |  | 履带板宽度 | 可以变化，幅度≤50mm |
| 29 | 液压悬挂系统 | 型式及调节方式 | 可以变化，加做液压提升能力试验后确认 |
| 30 | 悬挂装置类别、悬挂杆件尺寸参数 |  | 可以变化，加做液压提升能力试验后确认 |
| 31 | 液压油泵型式、型号 |  | 可以变化，加做液压提升能力试验后确认 |
| 32 | 液压输出装置 |  | 可以变化，加做液压输出功率试验后确认 |
| 33 | 安全阀开启压力 |  | 可以变化，加做液压提升能力试验后确认 |
| 34 | 动力输出轴 | 型式 | 允许从非独立运转往独立运转方向变化 |
|  |  | 转速 | 允许变化 |

2.微耕机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% |
| 3 | 结构质量 |  | 可以变化 |
| 4 | 配套发动机 | 生产企业 | 可以变化 |
|  |  | 型号名称 | 可以变化 |
|  |  | 结构型式 | 不允许变化 |
|  |  | 额定功率 | 不允许变化 |
|  |  | 额定转速 | 可以变化，幅度≤5% |
|  |  | 起动方式 | 可以变化 |
|  |  | 燃油种类 | 不允许变化 |
| 5 | 传动方式 |  | 不允许变化 |
| 6 | 连接方式 |  | 不允许变化 |
| 7 | 扶把水平方向调整幅度 |  | 可以变化 |
| 8 | 扶把垂直方向调整幅度 |  | 可以变化 |
| 9 | 刀辊最大回转半径 |  | 可以变化，幅度≤10% |
| 10 | 刀辊总安装刀数 |  | 可以变化 |
| 11 | 旋耕刀型号 |  | 可以变化 |
| 12 | 主离合器型式 |  | 不允许变化 |
| 13 | 幅宽 |  | 不允许变化 |

3.旋耕机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% |
| 3 | 幅宽 | 不允许变化 |
| 4 | 最终传动方式 | 不允许变化 |
| 5 | 与拖拉机联接方式 | 不允许变化 |
| 6 | 刀辊最大回转半径 | 不允许变化 |
| 7 | 刀辊总安装刀数 | 可以变化 |
| 8 | 旋耕刀型号 | 不允许变化 |
| 9 | 刀轴连接型式 | 不允许变化 |
| 10 | 限深装置型式 | 可以变化 |
| 11 | 配套拖拉机标定功率 | 可以变化，幅度≤10% |
| 12 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | 可以变化 |

4.谷物干燥机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% |
| 3 | 结构质量 |  | 可以变化 |
| 4 | 处理量（连续式） |  | 不允许变化 |
| 5 | 批次处理量（装机容量） |  | 不允许变化 |
|  | 干燥段数量/每段的干燥型式（连续式） |  | 不允许变化 |
| 6 | 干燥机净容积 |  | 可以变化，幅度≤10% |
| 7 | 热风机 | 数量 | 不允许变化 |
|  |  | 型号 | 不允许变化 |
|  |  | 转速 | 可以变化 |
|  |  | 风压 | 可以变化 |
|  |  | 流量 | 可以变化，幅度≤10% |
|  |  | 电机功率 | 可以变化 |
| 8 | 冷却风机 | 数量 | 不允许变化 |
|  |  | 型号 | 不允许变化 |
|  |  | 转速 | 可以变化 |
|  |  | 风压 | 可以变化 |
|  |  | 流量 | 可以变化，幅度≤10% |
|  |  | 电机功率 | 可以变化 |
| 9 | 冷却方式 |  | 不允许变化 |
| 10 | 热风炉 | 热风炉型号 | 不允许变化 |
|  |  | 炉排型式 | 不允许变化 |
|  |  | 换热器型式 | 不允许变化 |
|  |  | 引烟风机型号 | 不允许变化 |
|  |  | 引烟风机流量 | 可以变化，幅度≤10% |
| 11 | 燃烧器 | 燃烧器型式 | 不允许变化 |
|  |  | 点火方式 | 不允许变化 |
|  |  | 燃烧器热功率 | 可以变化，幅度≤10% |
|  |  | 燃料种类 | 不允许变化 |
|  |  | 喷(点)火头数量 | 可以变化 |
| 12 | 电机总功率 |  | 可以变化 |

5.手扶拖拉机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 2 | 外廓尺寸(长×宽×高) |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 3 | 轮距 |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 4 | 最小离地间隙 |  | 可以变化，幅度≤50mm |
| 5 | 最小使用质量 |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 6 | 配重 |  | 可以变化，幅度≤5%。配重增加需加做驻车制动 |
| 7 | 挡位数 |  | 不允许变化 |
| 8 | 各挡理论速度 |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 9 | 发动机与离合器联接方式 |  | 不允许变化 |
| 10 | 启动方式 |  | 不允许变化 |
| 11 | 燃油箱型号、容积 |  | 可以变化 |
| 12 | 消声器消音腔尺寸 |  | 不允许变化 |
| 13 | 前照灯型号 |  | 可以变化 |
| 14 | 离合器型式 |  | 可以变化 |
| 15 | 变速箱型式 |  | 型式不允许变化。只允许进行速度调整，最高车速提高的需加做速度核测试验 |
| 16 | 轮胎型号(驱动轮) |  | 可以变化，外径不允许变大 |
| 17 | 配套发动机 | 型号名称 | 可以变化 |
|  |  | 结构型式 | 不允许变化 |
|  |  | 气缸数量 | 不允许变化 |
|  |  | 缸径 | 可以变化 |
|  |  | 进气方式 | 可以变化 |
|  |  | 冷却方式 | 不允许变化 |
|  |  | 标定功率 | 不允许变化 |
|  |  | 标定转速 | 可以变化，幅度≤5% |
|  |  | 排量 | 可以变化 |
|  |  | 压缩比 | 可以变化 |
|  |  | 喷油泵型式、型号 | 可以变化，需通过型式核准 |
|  |  | 喷油嘴型式、型号 | 可以变化，需通过型式核准 |
|  |  | 空气滤清器型式、型号 | 可以变化 |
|  |  | 手摇启动防反转装置型式、型号 | 可以变化 |

6.秸秆粉碎还田机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 |
| 4 | 工作幅宽 | 不允许变化 |
| 5 | 最终传动方式 | 不允许变化 |
| 6 | 切碎轴转速 | 不允许变化 |
| 7 | 切碎机构最大回转半径 | 可以变化，幅度≤10% |
| 8 | 还田刀型式 | 不允许变化 |
| 9 | 切碎机构总安装刀数 | 可以变化 |
| 10 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10% |

7.免耕播种机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% |
| 3 | 工作幅宽 | 不允许变化 |
| 4 | 行距 | 可以变化，幅度≤10% |
| 5 | 工作行数 | 不允许变化 |
| 6 | 排种器型式 | 不允许变化 |
| 7 | 排种器数量 | 不允许变化 |
| 8 | 排肥器型式 | 不允许变化 |
| 9 | 排肥器数量 | 不允许变化 |
| 10 | 种/肥箱结构型式 | 可以变化 |
| 11 | 种/肥箱容积 | 可以变化 |
| 12 | 排量调节方式 | 可以变化 |
| 13 | 传动机构型式 | 不允许变化 |
| 14 | 开沟器型式 | 不允许变化 |
| 15 | 地轮型式 | 不允许变化 |
| 16 | 地轮直径 | 可以变化 |
| 17 | 风机直径 | 不允许变化 |
| 18 | 风机转速 | 可以变化 |
| 19 | 防堵工作部件型式 | 不允许变化 |
| 20 | 配套动力范围 | 可以变化，幅度≤10% |

8.播种机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% |
| 3 | 幅宽 | 不允许变化 |
| 4 | 工作行数 | 不允许变化 |
| 5 | 行距 | 可以变化 |
| 6 | 排种器型式 | 不允许变化 |
| 7 | 排种器数量 | 不允许变化 |
| 8 | 排肥器型式 | 不允许变化 |
| 9 | 排肥器数量 | 不允许变化 |
| 10 | 种/肥箱结构型式 | 可以变化 |
| 11 | 种/肥箱容积 | 可以变化 |
| 12 | 排量调节方式 | 可以变化 |
| 13 | 开沟器型式 | 不允许变化 |
| 14 | 传动机构型式 | 不允许变化 |
| 15 | 地轮型式 | 不允许变化 |
| 16 | 地轮直径 | 可以变化 |

9.旋耕条播机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 |
| 4 | 与拖拉机联接方式 | 不允许变化 |
| 5 | 旋耕传动方式 | 不允许变化 |
| 6 | 最大回转半径 | 不允许变化 |
| 7 | 总安装刀数 | 可以变化 |
| 8 | 旋耕刀型号 | 不允许变化 |
| 9 | 工作幅宽 | 不允许变化 |
| 10 | 播种行距 | 可以变化 |
| 11 | 工作行数 | 不允许变化 |
| 12 | 种/肥箱结构 | 可以变化 |
| 13 | 种/肥箱容积 | 可以变化 |
| 14 | 条播传动方式 | 不允许变化 |
| 15 | 排种器型式 | 不允许变化 |
| 16 | 排种器数量 | 不允许变化 |
| 17 | 排肥器型式 | 不允许变化 |
| 18 | 排肥器数量 | 不允许变化 |
| 19 | 排量调节方式 | 可以变化 |
| 20 | 开沟器型式 | 不允许变化 |
| 21 | 开沟器数量 | 不允许变化 |
| 22 | 深度调节范围 | 可以变化 |

10.深松机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% |
| 3 | 工作幅宽 | 不允许变化 |
| 4 | 结构质量 | 可以变化 |
| 5 | 深松部件结构型式 | 不允许变化 |
| 6 | 深松部件数量 | 不允许变化 |
| 7 | 深松部件之间距离 | 可以变化 |
| 8 | 整地机构型式 | 不允许变化 |
| 9 | 整地机构传动方式（驱动式） | 不允许变化 |
| 10 | 限深轮型式（如果有） | 不允许变化 |
| 11 | 限深轮数量（如果有） | 可以变化 |
| 12 | 镇压机构型式（如果有） | 不允许变化 |
| 13 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10% |

11.青饲料收获机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 2 | 挂接方式（悬挂式） |  | 不允许变化 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% |
| 4 | 结构质量 |  | 可以变化 |
| 5 | 工作幅宽 |  | 不允许变化 |
| 6 | 配套发动机（或拖拉机） | 型号名称 | 可以变化 |
|  |  | 结构型式 | 不允许变化 |
|  |  | 额定功率 | 可以变化，幅度≤10% |
|  |  | 额定转速 | 可以变化，幅度≤10% |
| 7 | 轮距 | 导向轮 | 可以变化，幅度≤10%，不许变小 |
|  |  | 驱动轮 | 可以变化，幅度≤10%，不许变小 |
| 8 | 轮胎规格 | 导向轮 | 不允许变化 |
|  |  | 驱动轮 | 不允许变化 |
| 9 | 轴距 |  | 可以变化，幅度≤10%，不许变小 |
| 10 | 最小离地间隙 |  | 可以变化 |
| 11 | 驾驶室型式 |  | 可以变化 |
| 12 | 割台型式 |  | 不允许变化 |
| 13 | 割台升降范围 |  | 可以变化，幅度≤10% |
| 14 | 秸秆切碎机构 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 转子直径 | 可以变化，幅度≤10% |
|  |  | 主轴转速 | 可以变化，幅度≤10% |
| 15 | 抛送筒高度 |  | 可以变化，幅度≤10% |
| 16 | 抛送筒回转角度 |  | 可以变化，幅度≤10% |

12.油菜籽收获机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  |  |  |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 2 | 配套发动机 |  |  | 生产企业 |  |  | 可以变化 |
|  |  |  |  | 牌号型号 |  |  | 可以变化 |
|  |  |  |  | 结构型式 |  |  | 不允许变化 |
|  |  |  |  | 气缸数量 |  |  | 不允许变化 |
|  |  |  |  | 标定功率 |  |  | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 |
|  |  |  |  | 标定转速 |  |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 3 | 外形尺寸 |  |  | 长 |  |  | 可以变化，幅度≤5% |
|  |  |  |  | 宽 |  |  | 可以变化，幅度≤5% |
|  |  |  |  | 高 |  |  | 可以变化，幅度≤5% |
| 4 | 使用质量 |  |  |  |  |  | 可以变化 |
| 5 | 割台宽度 |  |  |  |  |  | 可以变化，幅度≤200mm |
| 6 | 喂入量 |  |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 7 | 最小离地间隙 |  |  |  |  |  | 可以变化 |
| 8 | 驾驶室 |  |  |  |  |  | 可以变化 |
| 9 | 割刀型式 |  |  |  | 水平割刀 |  | 不允许变化 |
|  |  |  |  |  | 侧竖割刀 |  | 不允许变化 |
| 10 | 拨禾轮 | 型式 |  |  |  |  | 不允许变化 |
|  |  | 直径 |  |  |  |  | 可以变化 |
|  |  | 拨禾轮板数 |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 11 | 脱粒机构布置方式 |  |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 12 | 脱粒滚筒 | 数量 |  |  |  |  | 不允许变化 |
|  |  | 型式 |  |  |  | 主滚筒 | 不允许变化 |
|  |  |  |  |  |  | 副滚筒 | 不允许变化 |
|  |  | 尺寸(外径×长) |  |  |  | 主滚筒 | 可以变化，幅度≤10% |
|  |  |  |  |  |  | 副滚筒 | 可以变化，幅度≤10% |
| 13 | 凹板筛型式 |  |  |  |  |  | 可以变化 |
| 14 | 筛分机构型式 |  |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 15 | 复脱器型式 |  |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 16 | 风扇 |  | 型式 |  |  |  | 可以变化 |
|  |  |  | 直径 |  |  |  | 可以变化 |
|  |  |  | 数量 |  |  |  | 可以变化 |
| 17 | 履带 |  | 节距 |  |  |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 节数 |  |  |  | 可以变化，幅度≤5% |
|  |  |  | 履带宽 |  |  |  | 可以变化，不允许变小 |
| 18 | 轨距 |  |  |  |  |  | 可以变化，幅度≤10%，不允许变小 |
| 19 | 轮胎规格 |  | 导向轮 |  |  |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 驱动轮 |  |  |  | 不允许变化 |
| 20 | 轮距 |  |  |  |  |  | 可以变化，幅度≤10%，不允许变小 |
| 21 | 变速箱型式 |  |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 22 | 制动器型式 |  |  |  |  |  | 可以变化，追加制动试验，符合要求后确认 |
| 23 | 驱动桥型式 |  |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 24 | 驱动方式 |  |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 25 | 茎秆切碎器 |  | 配置 |  |  |  | 可以变化，可增配，不允许减配 |
|  |  |  | 型式 |  |  |  | 不允许变化 |
| 26 | 卸粮方式 |  |  |  |  |  | 可以变化，可由人工卸粮增配自动卸粮 |

13.打（压）捆机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 2 | 捡拾器宽度 |  | 不允许变化 |
| 3 | 打捆活塞速度 |  | 可以变化，幅度≤10% |
| 4 | 打结器类型 |  | 不允许变化 |
| 5 | 卷压滚筒转速 |  | 可以变化，幅度≤10% |
| 6 | 卷压滚筒数量 |  | 不允许变化 |
| 7 | 喂入口宽度（固定式） |  | 可以变化，幅度≤10% |
| 8 | 配套动力 | 捡拾式 | 可以变化，幅度≤10% |
|  |  | 固定式 | 不允许变化 |
| 9 | 工作状态外型尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% |

14.铧式犁产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 |
| 3 | 作业状态外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化，幅度≤10% |
| 4 | 犁体幅宽 | 允许变化，幅度≤5% |
| 5 | 工作幅宽 | 允许变化，幅度≤10% |
| 6 | 犁体数 | 不允许变化 |
| 7 | 翻转方式 | 不允许变化 |
| 8 | 犁梁与前进方向夹角 | 允许变化，幅度≤5% |
| 9 | 挂接方式 | 不允许变化 |
| 10 | 耕深调节方式 | 不允许变化 |

15.开沟机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项 目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 2 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 3 | 开沟行数 |  | 不允许变化 |
| 4 | 开沟刀（铲）数量 |  | 不允许变化 |
| 5 | 刀盘 | 直径 | 不允许变化 |
|  |  | 转速 | 不允许变化 |
| 6 | 传动方式 |  | 不允许变化 |
| 7 | 挂接方式 |  | 不允许变化 |

16.驱动耙产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | 不允许变化 |
| 2 | 结构形式 |  |  | 不允许变化 |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） |  |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 4 | 工作幅宽 |  |  | 不允许变化 |
| 5 | 挂接方式 |  |  | 不允许变化 |
| 6 | 往复式 | 行数 |  | 不允许变化 |
|  |  | 齿数 |  | 不允许变化 |
| 7 | 旋转式 | 转筒 | 直径 | 不允许变化 |
|  |  |  | 数量 | 不允许变化 |
|  |  | 搅刀数量 | 左 | 不允许变化 |
|  |  |  | 右 | 不允许变化 |

17.起垄机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 不允许变化 |
| 2 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 3 | 工作幅宽 |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 4 | 配套动力 |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 5 | 起垄装置 | 形式 | 不允许变化 |
|  |  | 数量 |  |

18.联合整地机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） |  |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 2 | 结构型式 |  |  | 不允许变化 |
| 3 | 配套动力 | 功率 |  | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  | 动力输出轴转速 |  | 不允许变化 |
| 4 | 工作幅宽 |  |  | 不允许变化 |
| 5 | 旋耕部分 | 工作幅宽 |  | 不允许变化 |
|  |  | 传动方式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 刀辊 | 设计转速 | 不允许变化 |
|  |  |  | 最大回转半径 | 不允许变化 |
|  |  |  | 总安装刀数 | 不允许变化 |
|  |  | 旋耕刀型号 |  | 不允许变化 |
| 6 | 深松铲 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 数量 |  | 不允许变化 |
|  |  | 铲间距 |  | 不允许变化 |
| 7 | 起垄器 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 数量 |  | 不允许变化 |
| 8 | 整形器 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 数量 |  | 不允许变化 |
| 9 | 传动方式 |  |  | 不允许变化 |
| 10 | 挂接方式 |  |  | 不允许变化 |

19. 铺膜播种机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 型号名称 |  | 不允许变化 |
|  |  | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  | 配套动力范围 |  | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  | 工作幅宽 |  | 不允许变化 |
|  |  | 与拖拉机的联接方式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 动力输入轴转速 |  | 不允许变化 |
| 2 | 旋耕部分 | 工作幅宽 |  | 不允许变化 |
|  |  | 传动方式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 刀辊 | 设计转速 | 不允许变化 |
|  |  |  | 最大回转半径， | 不允许变化 |
|  |  |  | 总安装刀数（个） | 不允许变化 |
|  |  | 旋耕刀型号 |  | 不允许变化 |
| 3 | 全覆土部分 | 结构形式 |  | 不允许变化 |
| 4 | 起垄部分 | 起垄装置型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 起垄装置数量 |  | 不允许变化 |
| 5 | 施肥部分 | 行距 |  | 不允许变化 |
|  |  | 排肥器 | 形式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 数量 | 不允许变化 |
|  |  | 肥箱外形尺寸（长×宽×高）积 |  | 不允许变化 |
|  |  | 输肥管型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 开沟器 | 形式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 数量 | 不允许变化 |
|  |  | 传动机构型式 |  | 不允许变化 |
| 6 | 喷药部分 | 药箱容积 |  | 不允许变化 |
|  |  | 配套泵型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 工作压力 |  | 不允许变化 |
|  |  | 额定流量 |  | 不允许变化 |
| 7 | 铺管部分 | 铺管行数 |  | 不允许变化 |
| 8 | 铺膜部分 | 单膜幅宽度 |  | 不允许变化 |
|  |  | 膜幅数量 |  | 不允许变化 |
| 9 | 播种部分 | 行距 |  | 不允许变化 |
|  |  | 排种器 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 数量 | 不允许变化 |
|  |  | 种箱外形尺寸（长×宽×高） |  | 不允许变化 |
|  |  | 排量调节方式 |  | 允许变化 |
|  |  | 输种管型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 地轮 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 直径 | 不允许变化 |
|  |  | 开沟器 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 数量 | 不允许变化 |
|  |  | 传动机构型式 |  | 不允许变化 |

20. 马铃薯种植机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目名称 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 | 不允许变化 |
| 2 | 配套动力 | 不允许变化 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化，幅度≤5% |
| 4 | 排种形式 | 不允许变化 |
| 5 | 种杯间距 | 允许变化，幅度≤5% |
| 6 | 种箱容积 | 允许变化，幅度≤5% |
| 7 | 株距 | 允许变化，幅度≤5% |
| 8 | 行距 | 允许变化，幅度≤5% |
| 9 | 播种行数 | 不允许变化 |
| 10 | 开沟器形式 | 不允许变化 |
| 11 | 开沟器数量 | 不允许变化 |

21. 中耕追肥机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 检查项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 不允许变化 |
| 2 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 4 | 作业行数 |  | 不允许变化 |
| 5 | 作业幅度 |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 6 | 排肥机构 | 排肥器型式 | 不允许变化 |
|  |  | 肥箱容积 | 不允许变化 |
|  |  | 排量调节方式 | 不允许变化 |
| 7 | 传动机构型式 |  | 不允许变化 |
| 8 | 开沟器型式 |  | 不允许变化 |
| 9 | 培土器型式 |  | 不允许变化 |
| 10 | 中耕铲数量 |  | 不允许变化 |
| 11 | 地轮直径 |  | 允许变化，幅度≤10% |

22. 撒肥机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | 不允许变化 |
| 2 | 结构型式 |  |  | 不允许变化 |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） |  |  | 允许变化，幅度≤5% |
| 4 | 最大撒肥宽度 |  |  | 允许变化，幅度≤5% |
| 5 | 直流电动机 | 额定功率 |  | 不允许变化 |
|  |  | 额定转速 |  | 不允许变化 |
|  |  | 工作电压 |  | 不允许变化 |
| 6 | 撒肥器 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 数量 |  | 不允许变化 |
|  |  | 驱动方式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 直径 |  | 允许变化，幅度≤5% |
|  |  | 叶片 | 高度 | 允许变化，幅度≤5% |
|  |  |  | 数量 | 不允许变化 |
| 7 | 搅拌器 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 数量 |  | 不允许变化 |
|  |  | 直径 |  | 允许变化，幅度≤5% |
|  |  | 长度 |  | 允许变化，幅度≤5% |
| 8 | 料斗最大容积 |  |  | 允许变化，幅度≤5% |
| 9 | 传动方式 |  |  | 不允许变化 |
| 10 | 挂接方式 |  |  | 不允许变化 |

23. 葡萄埋藤机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  | 不允许变化 |
| 2 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 4 | 配套动力范围 |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 5 | 传动方式 |  | 不允许变化 |
| 6 | 与拖拉机的联接方式 |  | 不允许变化 |
| 7 | 动力输入轴转速 |  | 不允许变化 |
| 8 | 旋耕刀式 | 抛土刀形式 | 不允许变化 |
|  |  | 最大回转半径 | 不允许变化 |
|  |  | 抛土刀数量（把） | 不允许变化 |
|  |  | 刀轴转速 | 不允许变化 |
|  | 圆盘式 | 抛土轮直径 | 不允许变化 |
|  |  | 抛土轮宽度 | 不允许变化 |
|  |  | 抛土轮数量（个） | 不允许变化 |
|  |  | 抛土刀数量（把） | 不允许变化 |
|  |  | 抛土轮转速 | 不允许变化 |

24. 割晒机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 检查项目 |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | 不允许变化 |
| 2 | 结构型式 |  |  | 不允许变化 |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） |  |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 4 | 配套动力 |  | 型号 | 不允许变化 |
|  |  |  | 标定功率 | 不允许变化 |
|  |  |  | 标定转速 | 不允许变化 |
| 5 | 挂接方式 |  |  | 不允许变化 |
| 6 | 割刀型式 |  |  | 不允许变化 |
| 7 | 拨禾轮 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 数量 |  | 不允许变化 |
|  |  | 直径 |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 8 | 分禾器 | 型式 |  | 不允许变化 |
| 9 | 扶禾器 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 数量 |  | 不允许变化 |
| 10 | 输送带 | 数量 |  | 不允许变化 |
|  |  | 速度 |  | 不允许变化 |
|  |  | 输送带间距 |  | 不允许变化 |
|  |  | 齿板数量 |  | 不允许变化 |
|  |  | 齿板高度 |  | 不允许变化 |
|  |  | 齿板间距 |  | 不允许变化 |
| 11 | 割幅 |  |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 12 | 铺放形式 |  |  | 不允许变化 |

25. 根茎作物收获机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | 不允许变化 |
| 2 | 配套动力范围* |  | 标定功率 | 不允许变化 |
|  |  |  | 标定转速 | 不允许变化 |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） |  |  | 允许变化，幅度≤5% |
| 4 | 工作幅宽 |  |  | 不允许变化 |
| 5 | 挖掘深度 |  |  | 不允许变化 |
| 6 | 挖掘铲型式 |  |  | 不允许变化 |
| 7 | 除茎除蔓装置型式 |  |  | 不允许变化 |
| 8 | 输送装置型式 |  |  | 不允许变化 |
| 9 | 清选分离装置型式 |  |  | 不允许变化 |
| 10 | 驾驶室型式* |  |  | 不允许变化 |
| 11 | 输出型式* |  |  | 不允许变化 |
| 12 | 轮距* | 导向轮 |  | 不允许变化 |
|  |  | 驱动轮 |  |  |
| 13 | 轮胎规格* | 导向轮 |  | 不允许变化 |
|  |  | 驱动轮 |  |  |
| 14 | 限深机构型式 |  |  | 不允许变化 |
| 15 | 传动方式 |  |  | 不允许变化 |
| 16 | 挂接方式 |  |  | 不允许变化 |

26. 施肥机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项 目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  | 不允许变化 |
| 2 | 配套动力范围 |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 3 | 工作状态外形尺寸 |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 4 | 行距 |  | 不允许变化 |
| 5 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 6 | 挂接方式 |  | 不允许变化 |
| 7 | 工作行数 |  | 不允许变化 |
| 8 | 工作幅宽 |  | 不允许变化 |
| 9 | 排肥器 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 数量 | 不允许变化 |
| 10 | 肥箱容积 |  | 不允许变化 |
| 11 | 播量调节方式 |  | 允许变化 |
| 12 | 传动方式 |  | 不允许变化 |
| 13 | 开沟器 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 数量 | 不允许变化 |
| 13 | 地轮 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 直径 | 允许变化，幅度≤5% |
| 14 | 犁体数 | 犁体数 | 不允许变化 |
| 15 | 限深轮 | 形式 | 不允许变化 |
|  |  | 直径 | 允许变化，幅度≤5% |

27. 割草压扁机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  | 不允许变化 |
| 2 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 3 | 配套动力范围* |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 4 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 5 | 挂结方式 |  | 不允许变化 |
| 6 | 传动方式 |  | 不允许变化 |
| 7 | 工作幅宽 |  | 不允许变化 |
| 8 | 旋转式滚筒（刀盘） | 滚筒（刀盘）数 | 不允许变化 |
|  |  | 每个滚筒（刀盘）上的刀片数 | 不允许变化 |
| 9 | 压扁辊直径 |  | 允许变化，幅度≤10% |

28. 脱扬机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  | 不允许变化 |
| 2 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 4 | 喂入方式 |  | 不允许变化 |
| 5 | 喂入台高度 |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 6 | 工作幅宽 |  | 不允许变化 |
| 7 | 配套动力 | 额定功率 | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  | 额定转速 | 不允许变化 |
| 8 | 脱粒滚筒 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 长度 | 不允许变化 |
|  |  | 直径 | 不允许变化 |
|  |  | 转速 | 不允许变化 |
| 9 | 清选筛 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 筛孔尺寸 | 不允许变化 |
|  |  | 筛体尺寸（长×宽） | 不允许变化 |
| 10 | 扬谷轮 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 外形尺寸（长×直径） | 不允许变化 |
|  |  | 转速 | 不允许变化 |

29. 粮食清选机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 筛选 | 重力选 | 复式 |
| 1 | 规格型号 |  | 不允许变化 |  |  |
| 2 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) |  | 允许变化，幅度≤10% |  |  |
| 3 | 电机i | 功率 | 不允许变化 |  |  |
|  |  | 转速 | 不允许变化 |  |  |
| 4 | 清选筛 | 筛片层数 | 不允许变化 |  |  |
|  |  | 筛箱面积 | 允许变化，幅度≤10% |  |  |
|  |  | 筛片倾角 | 不允许变化 |  |  |
|  |  | 振动频率 | 不允许变化 |  |  |
|  |  | 振幅 | 不允许变化 |  |  |
| 5 | 风机 | 型式 | 不允许变化 |  |  |
|  |  | 叶轮直径 | 不允许变化 |  |  |
|  |  | 叶片数量 | 不允许变化 |  |  |
| 6 | 上料装置型式 |  | 不允许变化 |  |  |

30. 果园耕作机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | 不允许变化 |
| 2 | 结构型式 |  |  | 不允许变化 |
| 3 | 作业状态外形尺寸(长×宽×高) |  |  | 允许变化，幅度≤5% |
| 4 | 结构质量 |  |  | 允许变化，幅度≤5% |
| 5 | 配套动力 |  | 结构型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 标定功率 | 不允许变化 |
|  |  |  | 标定转速 | 不允许变化 |
| 6 | 档位数（前进/后退） |  |  | 不允许变化 |
| 7 | 轮距(前轮/后轮)或轨距 |  |  | 允许变化，幅度≤5% |
| 8 | 发动机与离合器联接方式 |  |  | 不允许变化 |
| 9 | 变速箱型式 |  |  | 不允许变化 |
| 10 | 行走系型式 |  |  | 不允许变化 |
| 11 | 转向器型式 |  |  | 不允许变化 |
| 12 | 制动器型式 |  |  | 不允许变化 |
| 13 | 轮胎型号(前轮/后轮) |  |  | 不允许变化 |
| 14 | 液压悬挂系统型式 |  |  | 不允许变化 |
| 15 | 液压油泵型式、型号 |  |  | 不允许变化 |
| 16 | 动力输出轴 |  | 型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 转速 | 不允许变化 |
| 17 | 履带 |  | 型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 履带板数量 | 不允许变化 |
|  |  |  | 履带板宽度 | 允许变化，幅度≤20mm |
| 18 | 配套机具 | 旋耕机 | 传动型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 联接方式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 刀辊半径 | 允许变化，幅度≤5% |
|  |  |  | 刀片数量 | 不允许变化 |
| 19 |  | 铧式犁 | 规格型号 | 不允许变化 |
|  |  |  | 联接方式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 犁体幅宽 | 允许变化，幅度≤3% |
|  |  |  | 犁体数量 | 不允许变化 |
| 20 |  | 开沟机 | 规格型号 | 不允许变化 |
|  |  |  | 联接方式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 开沟行数 | 不允许变化 |
|  |  |  | 刀盘宽度 | 允许变化，幅度≤5% |
|  |  |  | 刀盘直径 | 允许变化，幅度≤5% |
| 21 |  | 施肥机 | 联接方式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 传动型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 开沟器型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 行数 | 不允许变化 |
|  |  |  | 排肥器型式 | 不允许变化 |
| 22 | 作业幅宽 |  |  | 允许变化，幅度≤5% |

31. 小麦清理设备产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  |  | 不允许变化 |
| 2 | 型式 |  |  |  | 不允许变化 |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） |  |  |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 4 | 电机 |  |  | 功率 | 不允许变化 |
|  |  |  |  | 转速 | 不允许变化 |
| 5 | 喂入装置型式 |  |  |  | 不允许变化 |
| 6 | 风机 | 型式 |  |  | 不允许变化 |
|  |  | 叶轮直径 |  |  | 不允许变化 |
|  |  | 叶片数量 |  |  | 不允许变化 |
| 7 | 清理装置 | 清选筛 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 筛网面积 |  | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  |  | 筛片倾角 |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 振动频率 |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 振幅 |  | 不允许变化 |
|  |  | 去石筛 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 筛网面积 |  | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  |  | 振动频率 |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 振幅 |  | 不允许变化 |
|  |  | 打麦机 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 筛网面积（长×宽) |  | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  |  | 转速 |  | 不允许变化 |
| 8 | 洗麦装置 |  | 结构型式 |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 脱水方式 |  | 不允许变化 |
| 9 | 搅轮 |  | 规格（直径×长） |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 转速 |  | 不允许变化 |

32. 批式热风式烘干机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项 目 |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  |  | 不允许变化 |
| 2 | 工作状态外形尺寸 |  |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 3 | 风机 | 名称及型号 |  | 不允许变化 |
|  |  | 风机个数 |  | 不允许变化 |
|  |  | 叶片数量 |  | 不允许变化 |
|  |  | 配套电机 | 名称及型号 | 不允许变化 |
|  |  |  | 功率 | 不允许变化 |
|  |  |  | 转速 | 不允许变化 |
| 4 | 加热炉 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 规格型号 |  | 不允许变化 |
| 5 | 烘干室 | 容积（长×宽×高） |  | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  | 烘料架 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 个数 | 不允许变化 |
|  |  |  | 层数 | 不允许变化 |
|  |  | 烘盘 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  |  | 材料 | 不允许变化 |
| 6 | 热交 换器 | 型式 |  | 不允许变化 |
|  |  | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许变化，幅度≤10% |

33. 玉米剥皮机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  | 规格型号 | 不允许变化 |
|  |  |  | 结构型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化，幅度≤10% |
| 2 | 配套动力 | 电机 | 名称及规格型号 | 不允许变化 |
|  |  |  | 功率 | 不允许变化 |
|  |  | 内 燃 机 | 名称及规格型号 | 不允许变化 |
|  |  |  | 标定功率 | 不允许变化 |
| 3 | 传动机构 |  | 齿轮传动级数 | 不允许变化 |
|  |  |  | 皮带传动级数 | 不允许变化 |
|  |  |  | 链轮传动级数 | 不允许变化 |
| 4 | 剥 皮 辊 | 主 动 辊 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 数量 | 不允许变化 |
|  |  |  | 长度 | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  |  | 直径 | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  | 被 动 辊 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  |  | 数量 | 不允许变化 |
|  |  |  | 长度 | 允许变化，幅度≤10% |
|  |  |  | 直径 | 允许变化，幅度≤10% |

34. 铡草粉碎机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 2 | 配套电机 |  | 功率 |  |  | 不允许变化 |
|  |  |  | 转速 |  |  | 不允许变化 |
| 3 | 主轴额定转速 |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 4 | 结构型式 |  |  |  |  | 不允许变化 |
| 5 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） |  |  |  |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 6 | 铡切机构 | 喂草口 |  |  | 宽度 | 允许变化，幅度≤5% |
|  |  |  |  |  | 长度 | 允许变化，允许增大 |
|  |  | 喂入方式 |  |  |  | 不允许变化 |
|  |  | 喂入辊额定转速 |  |  |  | 不允许变化 |
|  |  | 刀盘直径 |  |  |  | 允许变化，幅度≤5% |
|  |  | 动刀片数量 |  |  |  | 不允许变化 |
| 7 | 粉碎机构 | 喂料装置 |  | 喂料斗 |  | 允许变化，幅度≤5% |
|  |  |  |  | 喂料台长度 |  | 允许变化，允许增大 |
|  |  | 喂入方式 |  |  |  | 不允许变化 |
|  |  | 转子直径 |  |  |  | 允许变化，幅度≤5% |
|  |  | 转子宽度 |  |  |  | 允许变化，幅度≤5% |
|  |  | 锤片数量 |  |  |  | 允许变化，可以增多 |
|  |  | 筛孔直径 |  |  |  | 允许变化，可以增多 |
| 8 | 风机 | 转速 |  |  |  | 不允许变化 |
|  |  | 叶轮直径 |  |  |  | 允许变化，幅度≤5% |

35. 农田废膜捡拾机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 |
| 2 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许变化，幅度≤10% |
| 3 | 工作幅宽 |  | 允许变化，幅度≤5% |
| 4 | 起膜装置 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 数量 | 不允许变化 |
| 5 | 捡膜装置 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 数量 | 不允许变化 |
| 6 | 集膜装置 | 型式 | 不允许变化 |
|  |  | 数量 | 不允许变化 |
| 7 | 脱膜装置型式 |  | 不允许变化 |

36. 平地机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目名称 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 | 不允许变化 |
| 2 | 配套动力 | 不允许变化 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化，幅度≤5% |
| 4 | 工作幅宽 | 允许变化，幅度≤5% |
| 5 | 轮距 | 允许变化，幅度≤5% |
| 6 | 最小转弯半径 | 允许变化，幅度≤5% |
| 7 | 最小离地间隙 | 允许变化，幅度≤5% |

37. 旱地栽植机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 不允许变化 |
| 2 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化，幅度≤10% |
| 3 | 栽植行数 | 不允许变化 |
| 4 | 施肥行数 | 不允许变化 |
| 5 | 挂接方式 | 不允许变化 |
| 6 | 栽植器型式 | 不允许变化 |
| 7 | 开沟器（或开孔器）型式 | 不允许变化 |
| 8 | 镇压轮型式 | 不允许变化 |
| 9 | 传动型式 | 不允许变化 |
| 10 | 行距 | 允许变化，幅度≤10% |
| 11 | 深度 | 允许变化，幅度≤10% |

38. 滚筒式搂草机产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项 目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 |
| 3 | 挂接方式 | 不允许变化 |
| 4 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化，幅度≤10% |
| 5 | 搂齿数量 | 可以变大，幅度≤30% |
| 6 | 搂齿间距 | 可以变小，幅度≤30% |
| 7 | 滚筒数量 | 不允许变化 |
| 8 | 搂幅 | 不允许变化 |

注意事项

（1）获证产品在本表规定范围内发生变化，除需增加试验检测后确认的项目外，其他项目由获证企业自主控制，不用申报变更。

（2）因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构参数变化，与本限制范围要求不一致的，在推广鉴定证书有效期内允许变化（如涉及产品归类归档的结构参数，则在推广鉴定证书有效期内不允许变化）。

（3）因允许变化的结构或参数变化，造成其他参数超出限制范围的，予以认可。

（4）通过推广鉴定时某技术参数确定为范围值或多个的，有效期内变更幅度按照该范围值的中值或鉴定时实际考核的参数值进行确定。

（5）除本表中所列项目以外，其他结构或配置在推广鉴定证书有效期内不可增减。

（6）申请推广鉴定时，对于与原定型产品信息不一致的信息，申请企业应列出相关变化情况对照表，经受理审查部门审查，相关变化符合要求时，予以受理。